江苏科技大学部门文件

能动学院〔2022〕13号

关于印发《能源与动力学院实验室安全管理制度》的通知

学院各系（研究所）、工程中心：

现将《能源与动力学院实验室安全管理制度》印发给大家，请遵照执行。

能源与动力学院

2022年5月17日

能源与动力学院实验室安全管理制度

实验室安全管理工作是确保实验室教学、科研工作正常进行的前提及保证，为加强实验室安全管理工作，确保学院师生的人身和财产安全，根据《高等学校实验室工作规程》(原国家教委第20号令)，特制定本办法。

第一章  实验室安全管理工作

第一条 实验室内的仪器设备、材料、工具等物品要摆放整齐，布局合理。各实验室应及时清理废旧物品，不得堆放与实验室工作无关的物品，保证安全通道畅通，严格做到三查（查电路、查仪器设备、查试剂存放）、四防（防火、防爆、防盗、防事故）、五关（关门、关窗、关水、关电、关气）。

第二条 各实验室须配备相应的消防器材，并不得随意移动或损坏；要定期检查更新，保持实验楼的消防应急通道畅通。实验室防火工作应以防为主，了解各类有关易燃易爆知识及消防知识，学会正确使用消防器材，提高事故防范能力，严格杜绝火灾隐患。

第三条 实验室应重视安全用电管理，不得擅自改装、拆修电器设施；严禁在实验室内用煤气、电炉烹调食物；不得乱接乱拉电线，实验室内不得有裸露的电线头；电源开关箱内不得堆放物品，以免触电或燃烧；使用高压动力电时，应穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套，或用安全杆操作；有人触电时，应立即切断电源，或用绝缘物体将电线与人体分离后，再实施抢救；设备连续工作超过24小时的，应派人轮流值班。

第四条 实验室的化学危险品必须存放在条件完备的专用储存柜内，并根据物品的种类、性质设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、消除静电的防护设施，化学性质或防火方法相互抵触的化学危险品不得在同一储存柜存放。对易燃、易爆、剧毒等危险品，要严格按双人双锁的管理规定妥善保管，具备可靠的安全防范措施，并作好详细记录。

第五条 实验室的压力气瓶必须分类分处保管，直立放置时要固定稳妥，不可靠近热源，可燃、助燃性气体气瓶与明火距离不小于10米。气瓶须防止烈日曝晒，禁止敲击和碰撞；外表漆色标志要保持完好，专瓶专用，严禁擅自改装其它气体。易燃气体气瓶和助燃气体气瓶不得放在一起；盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，应避开放射性射线源。

第六条 实验室在涉及压力容器、电工、焊接、振动、噪声、高温、高压、辐射、强光闪烁操作和实验时，要严格制定相关操作规程，落实相应的劳动保护措施。

第七条 涉危实验、重装设备（大型柴油机试验台、轮机机舱动力等）操作需要多人多岗，禁止单人操作，实验员（教师）在场。特种设备（行车等）需持证上岗，安全操作。

第二章 仪器设备安全管理工作

第八条 根据仪器设备的性能要求，提供安装使用仪器设备的场所，做好水、电供应，并应根据仪器设备的不同情况落实防火、防潮、防热、防冻、防尘、防震、防磁、防腐蚀、防辐射等技术措施。注意大型仪器设备的停水停电保护，防止因电压波动或突然停电、停水造成仪器设备损坏。

第九条 制定仪器设备安全操作规程，使用仪器设备尤其是大型仪器设备的人员必须经过培训，考核合格后方可上岗。

第十条 实验室应定期对仪器设备进行维护、校验和标定。仪器设备发生故障时，要及时组织修复，并做好维修记录。一般仪器设备的维修、拆卸应经实验室主任同意，由具备维修专业知识的人员具体操作；大型仪器设备的重大维修或拆卸应上报实验室与设备管理处。

第十一条 仪器设备安全工作责任到人，仪器设备的管理人员为该仪器设备的安全负责人，在使用过程中须经常进行安全检查，发现问题应向领导与主管部门报告并及时解决。

第三章  实验室“三废”的处理

第十二条 实验教师应严格要求学生对实验中产生的废气、废液、废渣（以下简称“三废”）分类收集，进行无害化处理后排放或废弃，不能处理的交由专门机构予以处理。实验中，教师应加强指导和监督，培养学生的环保意识，做到环保作业。

第十三条 实验中如有废气产生，少量气体可通过排风设备排出室外，被空气稀释；废气量大时应配备相应废气吸收装置，根据气体的化学属性，用吸附、吸收、氧化、还原和分解等方法来处理；同时应有效使用排风装置，保持室内空气流通。

第十四条 实验中产生的废液，应回收到指定的回收桶中，严禁将废液直接倒入水槽。酸性、碱性废液按其化学性质，分别进行中和后处理，使PH值 达到6～9之间后排放。废液集中存放在7号楼533室废液回收区，由学校联系有资质的单位进行定期回收处理。

第十五条 实验中产生的有害废渣不得随意堆放或填埋，应分类存放，集中处理，储存容器上应标明识别标志，灭火方法相抵触或能相互反应的污染废物不得混装。对分类收集的污染废物，实验室能够进行无害化处理的，处理后予以排放或废弃；不能处理的妥善保存，定期上报实验室与设备管理处，由学校联系有资质的单位进行回收处理。

第十六条 废弃物回收注意事项：

（1）所有废液须并入25 L细口塑料桶中；每只废液桶所装废液体积不能超过塑料桶容积的三分之二。若某种废液量很少，可使用小规格细口塑料桶盛装。

（2）废液桶外须张贴醒目标签，注明桶内废液所含物质名称，不要直接用记号笔写在桶外。标签不能写废液的英文名称或英文简称，要写明中文全称。

（3）废弃试剂瓶内不能有残留液体，必须为空瓶。

（4）废弃试剂瓶须箱装，不能散放，外贴标签，注明“试剂空瓶”。

（5）可丢弃的无毒空试剂瓶（比如酒精空瓶），须把外面标签撕掉或作无毒标记，方可作为普通玻璃垃圾丢弃。

第四章  实验室准入制度

第十七条、适用范围

本制度适用于所有进入能动学院实验室工作和学习的人员，包括教职工、学生（研究生、本科生）和校外人员等。

第十八条、取得准入资格的条件与流程

（1）参加学院组织的安全培训，学习江苏科技大学能动学院实验室安全管理相关规定，了解各项安全制度。

（2）参加学院的安全知识考试且考试成绩不低于90分（网址http://sbcaq.just.edu.cn）。

（3）签订《江苏科技大学能动学院实验室安全承诺书》。

（4）学院工程中心下设6个实验室，并由实验室针对每个房间设置安全责任老师，建立从工程中心主任到，一级安全员，到实验室主任，再到每个实验间安全责任老师的安全职责体系；安全责任老师是对应实验间日常使用和管理的第一责任人。实验室主任、一级安全员、工程中心主任负有安全管理职责。

（5）学院针对存在运动机械，燃气，易制毒和危化品使用的实验室重点区域，增设实名电子门禁，准入权限由各楼层一级安全员统一管理，并督促将安全手册和实验操作规范上墙；实验间安全责任老师作为第一安全责任人在针对进入实验室人员履行安全培训并签字后可对其开放门禁；不对研一学生和本科生开放门禁，严禁研一学生和本科生单独进入相关区域。

第十九条 教育内容

（1）国家与地方关于高校实验室安全与环境保护方面的政策法规以及学校的相关规章制度；

（2）实验室一般性安全、环境保护及废弃物处置常识；

（3）理工类实验室的专项安全与环境保护知识；

（4）实验室急救知识与事故应急处置预案。

第二十条 教育方式

（1）分散自主学习；

（2）集中教育培训；

第二十一条  相关说明

（1）实验室负责人在批准新进入实验室人员进入实验室前，须检查并确认新进入实验室人员已签订《江苏科技大学能动学院实验室安全承诺书》（附件1）；

（2）新进入实验室人员需按期参加学院组织的安全培训，具体培训时间由实验室安全管理人员提前通知；

（3）实验室负责人和学生导师对本实验室学生（研究生、本科生）的安全教育和安全管理负责。

第五章  实验室安全责任追究

第二十二条 责任体系

按照“谁主管、谁负责”，“谁组织、谁负责”，“谁失职、谁负责”原则，逐级建立实验室安全责任体系，履行实验室安全工作职责。

第二十三条 责任追究处罚形式

实验室发生安全事故有以下情况之一的，按照安全事故的严重性、所造成的影响和经济损失等，安全工作责任追究可按照以下几类执行：书面检查；诫勉谈话；通报批评；扣发奖金；取消评优评奖资格；降低聘岗等级；责令经济赔偿；行政处分等。

（1）学校、学院巡查发现房间门敞开且无人值守，追查使用责任人，通报批评，责任教师扣发100元/次，学生取消当年评奖评优资格，并提交书面检查；两次以上取消使用权限；造成财产损坏、丢失的按照《江苏科技大学仪器设备损坏、丢失赔偿处理办法》处理。

（2）设备工作无人值守，设备所处房间封闭三天，该设备管理员及使用人通报批评、提交书面检查，若为学生的取消该生当年评奖评优资格；

（3）不服从、不配合学校（学院）及实验中心（室）工作督查等日常安全管理和检查的，取消其实验室使用权限；

（4）危化品账目混乱，禁止相关责任老师、学生进入危化品间一周，并提交书面检查，通报批评；

（5）发现安全隐患未及时采取有效整改措施的，或者隐患未整改，实验室及仪器继续带病工作的，责任人通报批评。发生安全事故的，视情形给予相应处罚。

（6）未经许可擅自动用实验室大型设备和精密仪器造成事故的；或违反实验室管理规定及设备操作规程而发生安全事故，造成人身伤害和财产损失，视事故情形给予责任人相应处罚。

（7）发生造成财产损失或人身伤害的实验室安全事故后隐瞒不报，或不如实反映事故情况，或未及时将事故报告上级领导和有关职能部门的，除承担相应事故责任外，视情形给予相应处罚。

附件1：

江苏科技大学能动学院实验室安全承诺书

实验室安全关乎校园安全、关乎每个人的人身和财产安全，维护实验室安全是每个人的责任。为维护实验室安全，本人郑重承诺：

一、树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉加强实验室安全知识学习，认真参加学校、学院和实验室举办的各类安全教育、培训，在学院（实验室）组织的实验室安全考试中成绩合格。

二、认真学习和遵守学校、学院（所）和实验室的各项安全管理规章制度。掌握实验和仪器设备的正确的操作方法和操作规程。

三、在开展创新性实验、科学研究实验和易燃易爆、有毒有害、高压高温、放射性、感染性等具有危险性的实验前应制定实验方案和掌握应急处置方法。了解所进行实验的潜在危险性和应急处置方法，在工作中采取适当的安全防护措施。

四、实验时若发生安全事故，立即安全撤离，并保护事故现场，及时向实验室负责人报告。

五、实验结束后，及时切断水电，保持室内清洁卫生，离开实验室前关闭门窗。

六、如因违反实验室、设备相关操作规程而发生安全事故，造成人身伤害和财产损失，本人承担相应责任。

七、违反学校及学院相关实验室安全管理规定，按照《能源与动力学院实验室安全管理制度》第五章相应条款进行处罚。

八、实验室使用申请（门禁）需签署本承诺书，一式二份，学院、承诺人各一份。

承诺人（签名）：                   学号（工号）：

年    月    日

附件2

能动学院实验室培训登记表

| 实验间名称和编号： |  |
| --- | --- |
| 申请人姓名： |  |
| 学 号： |  |
| 日 期： |  |

能源与动力学院

2022年5月

| 实验室名称 |  |  | 实验室地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 |  |  | 培训时间 |  |  |
| 实验名称 |  |  |  |  |  |
| 指导教师 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 受培训人员 （签名） |  |  |  |  |  |
| 培训内容 |  |  |  |  |  |
| 指导教师 | 经培训，该人员已掌握该实验间实验操作所需的安全操作规范和应急防护知识，并符合学院进入实验室人员相关规定，建议对其开放所在实验间门禁。 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 所在实验间安全责任人 | 经培训，该人员已掌握该实验间实验操作所需的安全操作规范和应急防护知识，并符合学院进入实验室人员相关规定，建议对其开放所在实验间门禁。 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 所属实验室主任意见 | 签字： 日期： |  |  |  |  |

注：原则上不对研究生一年级学生、本科生及其他不具备相关专业和安全知识的人员开放门禁准入申请。

江苏科技大学能源与动力学院 2022年5月18日印发